模拟对讲机

北峰BF-530专业调频对讲机，北峰智慧科技匠心之作，配备拍频偏移、繁忙信道锁定 (BCL) 功能;高级PC材质，专业机身设计，超强防护，2米抗摔;拥有信道选择、高低功率选择等功能，以及模拟亚音CTCSS

北峰BF-530专业调频对讲机，北峰智慧科技匠心之作，配备拍频偏移、繁忙信道锁定 (BCL) 功能;高级PC材质，专业机身设计，超强防护，2米抗摔;拥有信道选择、高低功率选择等功能，以及模拟亚音CTCSS，是户外作业工程用户的上佳之选。

静噪电平

静噪功能用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。
VOX（声控功能要插上耳机时才起作用）
VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT键，当该功能被激活后，可直接通过语音启动发射操作，语音停止后就自动结束发射。
语音提示
语音提示用于当您旋转信道编码器切换信道时，对讲机通过语音提示当前的信道号。
扫描
扫描是用于监听对讲机上添加扫描的信道信号。
高低功率选择
本机具备高低功率设置功能。高功率为5W，低功率为1W。根据您的需要选择，发挥对讲机的使用效率。
带宽设置
本对讲机具有宽、窄带宽选择功能，可通过BFP-AH530写频软件，在带宽设置里根据需要选择宽带（25kHz）或窄带（12.5kHz）。
拍频偏移
按每个信道的偏移，设置微处理器系统时钟频率，避免在接收时干扰接收频率的信号。
繁忙信道锁定（BCL）
该功能用于防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。
通过BFP-AH530写频软件，信道信息里选择繁忙信道锁定。用户根据需要可选择QT/DQT或载波。
模拟亚音CTCSS
本功能可以屏蔽不需要的呼叫。虽然在使用CTCSS/CDCSS时似乎具有自己的专用信道，但是如果其他对讲机设置与您的对讲机相同的代码，该电台仍然可以听到您的呼叫。
CTCSS /CDCSS解码
打开BFP-AH530写频软件，输入您想要的发射和接收频率（如果不输入频率单击不起作用），选择CTCSS/CDCSS解码下面所需的标准频率或代码，或在CTCSS的范围内60～260Hz、CDCSS的范围内D000N/I～D777N/I直接输入非标准亚音值），然后通过写频软件写入对讲机中，当发射对讲机的编码与该解码一致时，对讲机可以接收到该呼叫。
CTCSS/CDCSS编码
打开BFP-AH530写频软件，输入您想要的发射和接收频率（如果不输入频率单击不起作用），选择CTCSS/CDCSS编码下面所需的标准频率或代码，或在CTCSS的范围内60～260Hz、CDCSS的范围内D000N/I～D777N/I直接输入非标准亚音值），然后通过写频软件写入对讲机中，当接收对讲机的解码与该编码一致时，对讲机可以接收到该呼叫。