模拟对讲机

北峰BF-532专业调频对讲机，北峰智慧科技创新之作，搭载LCD显示屏，表现更出色;拥有功率选择、VOX声控、信道扫描、静噪等通讯功能，更配备通讯录、背光灯、照明灯等丰富功能

北峰BF-532专业调频对讲机，北峰智慧科技创新之作，搭载LCD显示屏，表现更出色;拥有功率选择、VOX声控、信道扫描、静噪等通讯功能，更配备通讯录、背光灯、照明灯等丰富功能，为您的户外精彩生活插上自由的翅膀，不管是越野探险，还是自驾远游，都是您自信从容挑战未知世界的贴身伴侣。

模式切换
此功能可选择频率模式、信道、信道+频率、信道+名称四种显示模式的循环切换。
扫描
扫描是用于监听编程在对讲机信道上的信号。
功率选择
该功能用于选择发射功率的大小。支持1W、5W的高、低功率切换。
带宽设置
该功能用于设置带宽的宽窄，可选择宽带（25KHz）、窄带（12.5KHz）。
宽带，屏幕显示“W”,窄带，屏幕临时显示“N”。
倒频设置
该功能用于实现当前信道接收频率、发射频率及接收亚音、发射亚音互换。打开倒频功能，屏幕显示“R”。
静噪等级
静噪功能用于当您没有接收到信号时使得扬声器静音。
声控等级
VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT键，当该功能被激活后，可直接通过语音启动发射操作，语音停止后就自动结束发射。
发射限时
该功能用于设置持续发射时间限制，防止对讲机过久占用某个信道。
背光灯
该功能用于设置屏幕和键盘的背光灯，可选择自动，常开，关闭三种状态。
提示音
该功能用于设置键盘提示音，可选择打开、关闭声音提示。
通讯录
该功能用于查看通过写频软件存储的通信录列表，可存储128条联系人列表。
通讯记录
该功能用于查看接收到的10条拨号呼叫记录。若接收的ANI码存在通讯录中，则显示通讯录名称，否则通讯记录只显示接收的ANI码。
本地报警
本地报警的开关是控制报警方的警报声。
发射提示音
该功能用于设置何时发送提示音通知用户，可选择发射开始、发射结束、两者（发射开始和结束）或选择关闭。
照明灯
该功能用于打开或关闭照明灯。
接收亚音
该功能用于设置接收亚音值，可设置模拟亚音正反码或关闭亚音。
发射亚音
该功能用于设置发射亚音值，可设置模拟亚音正反码或关闭亚音。
语言选择
该功能用于设置LCD屏幕菜单列表显示中文或英文。
LCD对比度
该功能用于设置屏幕显示的LCD亮度。可调整等级1～5。等级设置太高或太低屏幕显示模糊。默认设置为等级3。
省电开关
该功能用于设置省电模式，可选择打开或关闭。
电池电量
该功能用于查看电池的剩余电量。
步进频率
该功能用于在频率模式下调节步进值大小。
模拟亚音扫描
该功能用于扫描所有标准模拟亚音，以确定发射方是否有模拟亚音频率。
信道名称编辑
该功能用于设置当用户模式为信道+名称的时候，显示的信道名称。
信道删除
该功能用于删除无用信道，当前信道被删除后自动跳转到下一有效信道；并退出菜单功能。
DTMF开关
该功能用于打开或关闭DTMF功能。
侧音开关
该功能用于打开或关闭侧音功能。
ANI码
该功能用于添加或更改用户在写频软件中设置的ANI码。
PTT ID
该功能用于设置何时发送ANI码，可选择发射开始、发射结束、两者或选择关闭。
繁忙信道锁定（BCL）
该功能用于防止用户接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号，保持信道免受干扰。
扫描添加
该功能用于在信道模式下，信道参数扫描添加可选择添加、删除、优先三种状态。
拍频该功能用于在频率模式下，选择打开或关闭拍频功能。
异频设置
该功能用于设置收发频率异频，在频率模式下，在待机界面可直接设置接收频率。
信道保存
该功能为频率模式下的一个菜单功能，将频率模式下的参数数据保存为信道模式下的一个信道。
辅助功能
手动键盘锁
该功能用于直接通过长按键打开键盘锁定功能，打开键盘锁定功能，屏幕右下角显示：。
发射单音
发射单音频率是启动中继一种方式，单音频率可通过写频软件更改。
存储拨号
通过写频软件在按键设置里写入存储拨号功能，按侧键打开存储拨号，输入所要发送的编码所对应的编号01~32，直接发送DTMF码。
快速拨号
该功能用于直接利用数字键盘直接拨打被叫用户号码。
重拨
该功能用于实现最后一次的DTMF发码重拨功能。长按DIAL键可实现重拨功能，当此前未进行DTMF拨号，则长按DIAL键不起作用。
复制
该功能支持两台对讲机信道数据复制功能。
数据清空
该功能用于清空对讲机数据。
报警功能
支持紧急情况下常规报警警报和静默警报。