模拟对讲机

专业调频对讲机BF-660，北峰对讲机又一智慧杰作，纤巧紧凑机身搭配人工学圆形PTT按键，手感舒适、操作便捷。应用高级ABS材质，具有优异的整机防护，让您处变不惊，从容应对。

专业调频对讲机BF-660，北峰对讲机又一智慧杰作，纤巧紧凑机身搭配人工学圆形PTT按键，手感舒适、操作便捷。应用高级ABS材质，具有优异的整机防护，让您处变不惊，从容应对。组合式旋钮搭配高流明LED强光手电，带来丰富的通信体验，是一款经典的酒店对讲机、商超对讲机、娱乐对讲机。

静噪电平
静噪功能用于当您没有信号时使得扬声器静音。静噪打开时，听不到背景噪音；静噪关闭时，您将从扬声器听到背景噪音。静噪可设置0～9级，0级将关闭静噪功能，对讲机出厂时默认设置为3级。
扫描
用于监听编程在对讲机信道上的信号。扫描时，对讲机对各个信道进行信号检测，并且仅停留在有信号的信道上。未编程的信道不被扫描。
繁忙信道锁定（BCL）
用于防止对使用与您选择的信道相同的其他电台产生的干扰，保持信道整洁和免受干扰。
电池电压检测
开启对讲机电源时，对讲机自动检查电池电压。当电压降低到约3.3伏时，LED指示灯闪一下红色，并听到一声告警音，然后间隔约10秒告警一次，这时将无法进行发射。请及时进行充电或者更换电池，以免影响您的正常使用。
监听器
您可以使用MONI键监听在正常接收状态下难以听到的微弱信号，并且可以在您所选择的信道没有信号时，根据监听背景噪音的大小调整合适的音量。
按住MONI键打开监听功能，监听背景噪音，松开该键恢复到接收状态。
模拟亚音CTCSS
当您选择的信道编程了这一功能时，您仅能够听到具有相同信令电台的呼叫，所有其他的呼叫将无法收听到。
本功能可以屏蔽不需要的呼叫。虽然在使用QT/DQT时似乎具有自己的专用信道，但是如果其他对讲机设定与您的对讲机相同的频率或代码，该电台仍然可以听到您的呼叫。
可选CTCSS
可选CDCSS
声控功能VOX（需配带耳机）
VOX声控功能让您在发射时不需要按PTT按键，当该功能被激活后，可直接通过语音启动发射操作，语音停止后就自动结束发射。
宽/窄频带的设定
具有宽/窄频带选择功能，可通过写频软件，在带宽设置里根据需要选择宽带（25kHz）或窄带（12.5kHz）
超时限时器
为了防止用户过久占用一个信道。发射限时可设置10～300秒，如果您连续发射的时间超过了300秒，对讲机将自动停止发射，并发出告警音。
拍频偏移
手电照明