| 一般部分 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | UHF：400-470 MHz |
| 信道总数 | 16 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 工作电压 | DC 3.7V (±20%) |
| 电池容量 | 2000 mAh |
| 电池平均工作时间（5/5/90） | 18小时 |
| 频率稳定度 | ≤±2.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 外形尺寸 | 56.5（L）* 34(W)*94.6(H)mm |
| 重量 | 155g(含电池) |
| 发射部分 |  |
| 输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16KφF3E（宽）/8K5φF3E（窄） |
| 调制限制 | ≤5KHz（宽）/2.5KHz（窄） |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 邻道功率 | 60dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度 | ≤0.2μV（宽）/0.25μV（窄） |
| 互调 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 杂散抑制 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 额定音频输出功率 | 0.5W |
| 最大音频输出功率 | 0.9W |
| 额定音频失真 | ≤5% |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃—+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃—+85℃ |