| 一般部分 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | UHF：400-470 MHz |
| 信道总数 | 16 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 工作电压 | DC 7.4V (±20%) |
| 电池容量 | 2500 mAh |
| 电池平均工作时间（5/5/90） | 24小时 |
| 频率稳定度 | ≤±2.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 外形尺寸 | 60.5（L）*40.4 (W)*117.3 (H)mm |
| 重量 | 244g(含电池) |
| 发射部分 |  |
| 输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16K0F3E/8K50F3E |
| 最大频偏 | ≤±2.5KHz /±5.0KHz |
| 邻道功率 | 60dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度 | ≤-123dBm(12 dB SINAD) |
| 互调 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 杂散抑制 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 额定音频输出功率 | 0.5W |
| 最大音频输出功率 | 1.3W |
| 额定音频失真 | ≤5% |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃—+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃—+85℃ |