| 一般部分 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 430-440MHz |
| 信道数目 | 99 |
| 信道间隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 电源电压 | DC 7.4V (±20%) |
| 电池 | 2500mAH |
| 频率稳定度 | ≤±2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 61（L）*39(W)*124(H)（mm） |
| 重量 | 248g（含电池） |
| 发射部分 |  |
| 射频输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16K50F3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 邻道功率 | ≥55 dB(宽)/55 dB(窄) |
| 调制限制 | ≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度 | ≤0.2μV(宽)/ 0.25μV (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 互调抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 杂散抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 音频输出功率 | 0.5W |
| 音频失真 | ≤5% |
| 备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准 |  |