| 一般部分 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | VHF: 136-174 MHz UHF：400-480 MHz 350-390MHz(只接收)、87-108MHz(只接收) |
| 信道总数 | 255 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 工作电压 | DC 7.4V (±20%) |
| 电池容量 | 2600 mAh |
| 电池平均工作时间（5/5/90） | 24小时 |
| 频率稳定度 | ≤±2.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 扬声器阻抗 | 8Ω |
| 外形尺寸 | 59（L）* 36(W)*124(H)mm |
| 重量 | 270g(含电池) |
| 发射部分 |  |
| 输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16K0F3E（宽）/8K50F3E（窄） |
| 调制限制 | ≤±5KHz（宽）/≤±2.5KHz（窄） |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 邻道功率 | 70dB（宽）/65dB(窄) |
| 音频失真 | ≤5% |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度 | ≤0.2μV（宽）/0.25μV（窄） |
| 互调 | 70dB(宽)/ 65dB (窄) |
| 邻道选择性 | 70dB(宽)/ 60dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 额定音频输出功率 | 标称功率0.5W |
| 最大音频输出功率 | 0.9W |
| 额定音频失真 | ≤5% |
| 接收剩余 | ≥40dB |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃—+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃—+85℃ |
| 防尘防水 | IP54 |